机器视觉课程设计

报告

姓名：_黄继凡___何景淞_________

学号：_200320224_200320222_____

学院：____机电工程与自动化_____

专业：______自动化_____________

目录

一、	概述	5

二、	课程设计任务及要求	5

三、	算法设计	5

四、	实验及数据分析	5

五、	结论	6

六、	收获、体会和建议	6

七、	参考文献	6

- 概述

该课题为尺寸测量项目，主要目标有计算给出图例中的物体的尺寸，进行1D测量，并达到亚像素精度且计算算法响应耗时。

- 课程设计任务及要求

设计算法实现对给出图例中，平行排列的黑色条状目标进行尺寸测量，包括条状目标的长度、宽度以及之间的距离；图例存在不同程度的噪声，需要一定的抗干扰能力。

- 算法设计

# 1.噪声处理

考虑到图像包含有噪声，需要首先进行预处理以部分地减轻噪声影响，本算法中将图像转为了灰度图，并进行了滤波处理和闭合运算，突出了黑色目标物体的特征。

// 根据输入的原始图像，创建对应的灰度图 Mat gray_image; cvtColor(original_image, gray_image, COLOR_BGR2GRAY); // 滤波处理 GaussianBlur(gray_image, gray_image, Size(3, 3), 0, 0); // 二值化，这一步比较离谱 // threshold(gray_image, gray_image, 0, 255, THRESH_BINARY ¦ THRESH_OTSU); // 闭合运算 Mat element = getStructuringElement(MORPH_RECT, Size(5, 5)); morphologyEx(gray_image, gray_image, MORPH_CLOSE, element); // 开运算 morphologyEx(gray_image, gray_image, MORPH_OPEN, element);

2.边缘检测

之后当用户选定了测量的线段区域后，在垂直线段方向上进行等间隔采样并进行中值滤波，用以平滑线段上的测量点的灰度值，提高抗干扰能力；之后在平滑后的灰度值中寻找边缘点，通过二阶差分的方式进行计算判断。

// 寻找边缘点，即灰度值发生跳变的点 // 采用二阶差分的方法 vector<double> gray_diff(n); for (int i = 0; i < n; i++) { // 边界检查 if (i == 0) { // 请自行脑补 } if (i == n - 1) { // 请自行脑补 } gray_diff[i] = gray_smooth[i + 1] - 2 * gray_smooth[i] + gray_smooth[i - 1]; // [DEBUG] // 请自行脑补 } // 寻找边缘点 vector<Point2f> edge_points; vector<int> index_edge_points; for (int i = 0; i < n; i++) { // 请自行脑补 if (gray_diff[i] * gray_diff[i - 1] < 0 ¦¦ // 请自行脑补 } }

3.亚像素精度寻点

随后对边缘点进行亚像素精度化，可以考虑将原先的边缘点作为搜索初始点，向四周方向进行搜索并计算图像梯度，以更新边缘点，使得边缘点更加精确。（后续注意到此函数用于角点优化，对于直线边缘点的优化并不太合适，但是如果是不规则多边形，在寻找角点间距离时，将会比较准确）

// 若边缘点个数小于2，则无法进行亚像素精确化 if (edge_points.size() < 2) { cout << "edge points number is less than 2" << endl; return; } else { // 亚像素精确化 // 请自行脑补 }

- 实验及数据分析

对包含噪声图像的测量和耗时分析

使用原始图像如下

注意到在包含较严重噪声时，算法依然可以比较准确地识别出目标物体的边缘并计算距离；算法主要耗时在边缘搜索上，大概为130.7ms（边缘搜索耗时与选定边缘长度近乎成正比，因为边缘越长，待搜索的点就越多）

- 结论

使用手写实现的卡尺功能类在图像含有较严重的噪声时，依然可以比较准确地识别目标边缘；通过修改边缘差分阈值可以对对比度较弱的图像识别边缘，能够比较稳定的计算图像尺寸信息。

- 收获、体会和建议

本次课程设计中，利用1D测量计数对目标物体尺寸信息进行了测量；加深了对于1D测量技术的理解，对于图像边缘的抗干扰处理有了一定认识；为了提高算法处理的灵活性，设计了用户操作的流程，提高了程序的互动性。

经过课程设计的锻炼，对于C++在机器视觉项目中的应用有了进一步的体验和感受，意识到了机器视觉的工程实现的重要性。本次课程设计实现了一个卡尺的功能类，对于边缘测量有较好的效果。

- 参考文献

W FORSTNER. A fast operator for detection and precise location of distincs points, corners and center of circular features

https://docs.opencv.org/4.x/dd/d1a/group__imgproc__feature.html#ga354e0d7c86d0d9da75de9b9701a9a87e